Комплектность метизов, фурнитуры

| № | Наименование | Кол-во | Внешний вид | Обозначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опора мебельная | 5 |  | ом |
| 2 | Направляющая шариковая 400мм | 3 |  | нп |
| 3 | Стяжка эксцентриковая | 21 |  | сэ |
| 4 | Шкант | 12 |  | шк |
| 5 | Стяжка М7*50 | 33 |  | ст |
| 6 | Шуруп 4*16 | 42 |  | шр1 |
| 7 | Шуруп 4*30 | 6 |  | шр2 |
| 8 | Гвозди | 31 |  | гв |
| 9 | Ключ комфирмат | 1 |  | кл |

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации. Срок службы - 10 лет.

Претензии по качеству и комплектности мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека и этикеток с пакета (необходимо сохранять чек и этикетки в течение гарантийного срока).

ООО «Артем-Мебель»

246039, ул. Базовая, 13, г. Гомель,

Республика Беларусь

тел./факс: (80232) 461990 (бухгалтерия)

тел. 460 888 (сбыт), 460753 (снабжение)

сайт: www.artеmmebel.by

Инструкция по сборке

и эксплуатации

Комод «Марсель_2»  СН-111.05

Размеры 848 х 454 х 812 мм

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Контакт с водой поверхностей изделия, а также воздействие горячего пара и огня, расположение в непосредственной близости от нагревательных приборов

Дата изготовления _____________

Цена _______________

Регистрационный номер декларации о соответствии №ТС BY/112 11.01.ТР025 018 01105

Дата регистрации декларации о соответствии 05.03.2015

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед сборкой ознакомьтесь с инструкцией, обратив внимание на обозначение деталей. Сборку рекомендуется производить на полу с мягким покрытием (картон, мягкая ткань). При сборке соблюдайте осторожность, чтобы не нанести механических повреждений поверхностям.  Инструмент для сборки (в комплект не входит): набор отверток, молоток.

При эксплуатации мебели запрещается:

- контакт с водой, воздействие горячего пара и огня;

- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов и вплотную к сырым стенам, а  также в помещениях с относительной влажностью более 70%;

- перемещать изделия за верхний щит или крышку изделия;

- применять для уборки мебели химические чистящие средства.

Изделие упаковывается в 1 пакет.

Последовательность сборки

Разложите детали на ровной поверхности.

В стенки боковые 2,3 и цоколя 5  в нижнюю часть, вбейте опору мебельную.

Возьмите шариковую направляющую, выдвиньте  как показано на рисунке, при выдвижении нажмите на пластмассовый рычажок (поз.2), для полного выдвижения центрального полозка, в стенки боковые  2,3 по наколкам прикрутите шариковые направляющие, а так же в несквозные отверстия Ø5мм прикрутите винты эксцентрика, а в отверстия Ø8мм вбейте шканты.

Согласно схеме сборки при помощи стяжек и ключа комфирмата соедините соединилки 7,8,9.

Согласно схеме сборки при помощи стяжек и ключа комфирмата соедините стенки боковые 2,3, стенку горизонтальную 4, цоколь 5 и соединилки 6, одновременно соединяя с соединилками 7,8,9. В отверстия Ø15мм, соединилок 7,8, вставьте гайки эксцентрика и зажмите винты эксцентрика.

Прибейте при помощи молотка и гвоздей  стенку заднюю  10.

Установите крышку 1 на корпус. В соединилки 6, через сквозные отверстия при помощи шурупов 4*30 прикрутите крышку 1.

Произведите сборку ящиков, как показано на рисунке.

Согласно схеме сборки соедините стенки боковые 11,12  со стенкой задней 13  и соединилкой 16 при помощи стяжек. В пазы установить дно ящика 15.  В фасад 14, в несквозные отверстия Ø5мм прикрутите винты эксцентрика, а в отверстия Ø8мм вбейте шканты. Соедините корпус ящика с фасадом 14. В отверстия Ø15мм, стенок боковых 11,12, и соединилки 16,  вставьте гайки эксцентрика и зажмите винты эксцентрика. В стенки боковые 11,12 по наколкам прикрутите направляющие шурупами 4*16.  Установите ящики  в корпус комода  (одновременно вставляя правый и левый полозок в выдвинутую направляющую в корпусе комода, при задвигании ящика должен прозвучать двойной щелчок, иначе ящик установлен неправильно).

Регулярно проверяйте прочность соединения и подтягивайте шурупы, стяжки, если в этом есть необходимость.

Примечание: Прежде чем вбить шканты, смажьте их клеем ПВА. В комплект фурнитуры не входит клей ПВА.

Схема монтажа шариковых направляющих

Схема сборки комода

| Поз. | Наименование элемента | Габаритные размеры, мм |  |  | Кол-во, шт | № пакета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина | Ширина | Толщина |  |  |
| 1 | Крышка | 848 | 454 | 22 | 1 |  |
| 2 | Стенка боковая | 790 | 448 | 22 | 1 |  |
| 3 | Стенка боковая | 790 | 448 | 22 | 1 |  |
| 4 | Стенка горизонтальная | 800 | 430 | 16 | 1 |  |
| 5 | Цоколь | 800 | 70 | 16 | 1 |  |
| 6 | Соединилка | 800 | 80 | 16 | 2 |  |
| 7 | Соединилка | 800 | 50 | 16 | 1 |  |
| 8 | Соединилка | 800 | 60 | 16 | 2 |  |
| 9 | Соединилка | 800 | 50 | 16 | 3 |  |
| 10 | Стенка задняя | 717 | 841 | 3,2 | 1 |  |
| 11 | Стенка ящика левая | 150 | 400 | 16 | 3 |  |
| 12 | Стенка ящика правая | 150 | 400 | 16 | 3 |  |
| 13 | Стенка ящика задняя | 150 | 742 | 16 | 3 |  |
| 14 | Фасад ящика | 204 | 794 | 16 | 3 |  |
| 15 | Дно ящика | 759 | 400 | 3,2 | 3 |  |
| 16 | Соединилка | 384 | 80 | 16 | 3 |  |
|  | Комплект фурнитуры |  |  |  |  |  |
|  | Руководство по эксплуатации |  |  |  |  |  |